座舱 AI 重设计 · 02 外部情境感知

文档定位:产品视角 · 作者:陆行 🚗💬覆盖:车自身状态 + 外部环境(天气/路况/POI) + 时空维度(时间节律/地理围栏)的感知与聚合输出给决策层不覆盖:车内人员状态(DMS/OMS) → 见《01 多模态输入》;感知后的主动决策 → 见《05 主动服务决策》配套技术文档:沈砚《座舱 AI 重设计 · 技术架构文档》§3 链路节点④⑦

## §1 背景与目标

### 1.1 为什么做外部情境感知

核心问题：座舱 AI 的"主动性"依赖它对车外世界的理解程度。当前大多数座舱系统对情境的理解是"零散的"——天气是天气、路况是路况、电量是电量,没有融合成一个可决策的情境画像。

三大矛盾：

数据孤岛：车辆 CAN 信号、天气 API、导航路况、POI 数据各自独立,座舱 AI 拿到的是碎片,不是画面

被动服务：系统只在用户主动触发时响应,缺乏"因为外面下暴雨所以提前调好除雾"的预判能力

时空盲区：系统不知道"现在是工作日早高峰通勤时间"+"车在公司附近"+"电量 15%"这些信息组合意味着什么

AI 时代的机会：

情境融合：把车辆状态 + 天气 + 路况 + POI + 时间节律 + 地理围栏融合为统一情境帧,喂给决策层

预判服务：基于情境帧预测用户下一步需求(通勤场景提前热车、雨天自动调空调模式)

时空建模：学习用户的出行规律(工作日通勤/周末亲子/季节性长途),形成个性化情境理解

目标：

主目标：为决策层提供实时、融合、可推理的情境帧(刷新频率 ≤30s),覆盖 90% 以上常见驾驶情境

准确目标：情境分类准确率 >88%,时空预测命中率 >75%(Top 3 候选)

延迟目标：情境帧生成延迟 <1s(端侧),情境变更通知延迟 <5s

## §2 用户价值

### 2.1 核心价值主张

对驾驶员：

少操心：系统提前感知"快没电了 + 前方 5km 有充电站"→ 主动建议,不用自己时刻盯仪表盘

更安心：暴雨天系统自动调除雾/降速提醒/建议路线,不需用户手动做一堆操作

少操作：通勤场景识别后,上车自动导航公司/回家,不用每天重复操作

对全车：

环境适应：外部温度骤变时,空调/座椅加热自动调整,乘员体感无感过渡

行程智能：基于历史规律推荐加油站/充电站/餐厅,减少"到了才发现没电/没位"的尴尬

### 2.2 反价值(不做什么)

不做全知预测：不预测"你今天心情不好所以推荐去海边"——情境感知是客观世界的建模,不是读心术

不做过度干预：不强制改导航/锁车门——感知结果供决策层参考,最终执行需用户确认或符合安全策略

不做隐私侵入：不在未授权情况下持续追踪用户位置轨迹——时空建模基于本地学习,原始轨迹不上云

## §3 场景清单

### 3.1 核心场景(MVP 必做)

| 场景 ID | 场景描述 | 感知维度组合 | 典型用例 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-低电预警 | 电量低 + 附近充电桩 | 车辆状态 + POI + 路况 | 电量 15% + 前方 5km 有空闲充电桩 → 主动推荐 | P0 |
| S2-恶劣天气适配 | 暴雨/大雪/大雾 | 天气 + 车辆状态 | 暴雨 → 自动除雾 + 空调除湿 + 路线避开低洼 | P0 |
| S3-通勤模式 | 工作日早/晚固定路线 | 时空节律 + 导航历史 | 工作日 7:30 上车 → 自动导航公司;18:00 上车 → 自动导航回家 | P0 |
| S4-长途出行 | 高速 + 超过 2 小时 | 路况 + 时间 + 车辆状态 | 连续驾驶 2h + 前方服务区 10km → 建议休息 | P1 |
| S5-季节适配 | 季节 + 外温 + 用车规律 | 天气 + 时空 + 车辆 | 冬天清晨 -5°C → 上车前预加热座椅 + 方向盘 | P1 |
| S6-地理围栏 | 进入/离开特定区域 | 位置 + 围栏规则 | 进入小区 → 自动降窗减速;离开公司区 → 开启通勤模式 | P2 |

### 3.2 边界场景(需明确处理策略)

| 场景 | 挑战 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 天气 API 延迟/失败 | 情境帧缺少天气维度 | 缓存最近一次有效数据 + 标记"过期",降级为纯车辆状态推理 |
| POI 数据不准 | 充电桩显示空闲实际占用 | 执行前不承诺,仅推荐"附近有充电站,建议提前确认" |
| 多情境冲突 | 暴雨 + 低电 + 附近无充电站 | 按安全优先排序:先处理暴雨适配,再推荐最安全路线到最近充电站 |
| 时空建模冷启动 | 新用户无历史数据 | 前 7 天不推送个性化预测,仅做通用情境感知 |
| 隐私模式下的位置 | 用户关闭位置服务 | 仅保留车辆状态 + 手动输入目的地,时空建模暂停 |

### 3.3 非场景(明确不做)

社交情境推理：不做"你的朋友也在附近所以推荐见面"——社交数据不进入情境感知层

驾驶风格评估：不做"你开得太激进"的判断——这是智驾域的事,不是座舱情境感知

商业推荐：不做"路过某商场所以推荐你去逛"——情境感知不掺杂商业利益

## §4 非功能需求、SLO 与取舍

### 4.1 性能指标(SLO)

| 指标 | 目标值 | 测量方法 | 降级阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 情境帧刷新周期 | ≤30s | 从数据源更新到情境帧输出 | >60s 标记为"低置信度" |
| 情境帧生成延迟 | <1s(端侧) | 从数据输入到情境帧完成 | >3s 降级为"上一帧 + 过期标记" |
| 情境分类准确率 | >88% | 与人工标注对比 | <75% 暂停主动推荐,仅被动查询 |
| 时空预测命中率 | >75%(Top 3) | 预测目的地在 Top 3 候选中 | <50% 降低推荐频率 |

### 4.2 可靠性与降级

降级策略：

网络断开：本地缓存天气/POI 数据(24h 有效),时空建模继续(端侧)

GPS 信号丢失(隧道/地库)：惯性导航 + 最近已知位置,情境帧标记"位置精度低"

CAN 总线异常：关键信号(电量/车速)缺失时,使用最后已知值 + 标记过期

容错机制：

数据源冲突(天气 API A 说晴,B 说雨)：取权威度更高的源 + 置信度标记

情境帧异常值：跳变检测(如温度 1 秒内从 25°C 变到 -5°C)→ 触发数据校验,不直接使用

### 4.3 安全与合规

功能安全：

低电量不误报：电量预警必须基于 CAN 实时数据,不允许基于估算值触发紧急推荐

天气预警延迟：极端天气预警(冰雹/台风)必须 <10s 送达,优先级高于常规情境帧

隐私合规：

时空建模本地化：用户出行规律的模型训练在端侧完成,原始轨迹数据 7 天后自动删除

位置数据最小化：仅上传围栏触发事件(如"到家"),不上传连续位置流

用户控制：提供"关闭时空学习"开关 + "清除出行历史"入口

### 4.4 关键取舍

| 取舍点 | 选项 A | 选项 B | 决策 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时空模型位置 | 全部端侧(隐私好) | 全部云端(准确率高) | 端侧为主,云端辅助 | 隐私优先,冷启动阶段可临时走云端 |
| 情境帧粒度 | 精细(100+ 维度) | 粗粒度(20 维度) | 分层:核心 20 维必做,扩展 80 维可选 | 核心维度满足 90% 场景,扩展按车型配置 |
| POI 数据源 | 单一高德 | 多源融合(高德+百度+美团) | 单一高德为主 | 减少数据冲突,深度整合优于广度 |
| 预测范围 | 仅目的地 | 目的地 + 途经 + 时间 | 仅目的地 | MVP 够用,途经预测工程代价高收益低 |
| 隐私默认 | 默认开启时空学习 | 默认关闭 | 默认关闭,首次使用引导开启 | 尊重用户选择权 |

## 1. 竞品调研复盘(外部情境视角)

| 厂商 | 车辆状态感知 | 天气/路况整合 | 时空节律 | POI 兴趣点 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华为 | 电量/胎压/保养里程监控准 | 与高德深度整合 | 工作日/通勤时间识别弱 | 导航基础 | 工程稳,但主动预判弱 |
| 蔚来 NOMI | 基础监控 | 与高德整合 | 基于位置的"家/公司"学习 | 兴趣点记忆强 | "车记得我"的来源之一 |
| 理想 | 基础监控 | 天气预警强(雨天提醒) | 无 | 无 | 家庭场景强,但外部感知弱 |
| 小鹏 | 电量/续航精准 | 路况预测强 | 工作日识别 | 充电桩记忆 | 续航预测是亮点 |
| 特斯拉 | BMS/里程精准 | 无 | 无 | Supercharger | 极简,依赖纯驾驶数据 |
| 小米 | 基础监控 | 基础 | 无 | 无 | 手机延伸,无车特色 |
| 极氪 Super EVA | 整车调度能力(Step 3.5 Flash 模型) | 地库/隧道弱网降级 | 学习用户节律 | 兴趣点+服务推荐 | 堆硬件和感知层最狠,整车调度是独有 |

关键差异化信号:

"外部情境感知 + AI 决策"是主动服务的前提——华为/理想都有天气预警,但没做到"联动"("雨来了+电量低→提前提醒充电")这条

极氪"整车调度"是激进路线,把车辆状态+外部环境+用户意图打穿

小鹏"续航预测"是基于外部感知做的标杆

## 2. 用户场景(本文档相关)

从《调研交叉对齐》§5.0.1 挑出和"外部情境感知"强相关的场景:

| 场景 ID | 场景描述 | 对外部情境感知的要求 |
| --- | --- | --- |
| A1 早高峰 | 用户 7:00-8:30 上班,堵车 | 时间节律识别 + 路况实时感知 |
| A3 地库/隧道弱网 | 充电时无网 | 网络状态感知,触发降级 |
| B2 长途 | 堵车 + 高速 + 气温 | 路况+气温+续航联合预测 |
| C4 天气+电量联合预判 | 下雨 + 电量 < 30% | 天气 API + BMS 联合判断,提前提醒充电 |
| C5 记忆驱动个性化 | "上次你这里点了 X 咖啡" | 地理围栏 + 行为记忆 + POI 兴趣点 |

## 3. 核心能力要求

### 3.1 车辆状态感知

BMS 监控 — 电量(%)/里程(km)/能耗(kWh/100km)实时采集

胎压/保养 — 胎压异常、保养里程预警

故障码 — CAN 总线故障码抓取,上报给风险预判

状态缓存 — 车端缓存 30 分钟历史状态,云端断开时能用

### 3.2 外部环境感知

天气 API — 当前+未来 2 小时天气(雨/雪/风/温)

路况 API — 实时拥堵、限行、封路信息

POI 兴趣点 — 充电桩/加油站/停车场/餐饮兴趣点(基于位置偏好)

地理围栏 — 家/公司/常去区域(基于用户历史)

### 3.3 时空维度感知

时间节律 — 工作日/周末/早晚高峰/节假日识别

地理节律 — 路线偏好(走 A 路口 vs B 路口)

组合节律 — "工作日早上 8 点走 A 路"这种联合模式

### 3.4 聚合输出给决策层

情境向量 — 把所有感知维度编码成"当前情境"向量,喂给《05 主动服务决策》

置信度机制 — 单一源数据异常时,其他源补强

降级信号 — 弱网/云端挂时,输出"有限模式"信号给决策层

## 4. 功能点清单(从 §5.5 挂钩)

本文档负责以下功能点的详细展开:

| 功能 ID | 功能名 | 来源 | 本文档展开 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-F4 | 外部环境感知 | §5.5.C | §5 展开 |
| C-F5 | 车辆状态监控 | §5.5.C | §5 展开 |
| B-F3 | 习惯节律识别 | §5.5.B | §5 展开 |
| B-F4 | 异常识别与主动关怀 | §5.5.B | §5 展开 |
| D-F2 | 风险预判提醒 | §5.5.D | §5 展开 |

## 5. 功能点展开

### 5.1 C-F4 外部环境感知

待填

#### 5.1.1 一句话定义

做什么：实时获取**天气（雨雪雾霾）、路况（拥堵/事故/施工）、POI 兴趣点（充电桩/餐厅/景点）**等外部环境信息，聚合后输出给决策层（05 主动服务决策），让 AI 能说"外面下雨了，要不要关天窗""前面堵，换条路吧"。

不做什么：

不做"主动决策"（05 的事，02 只负责感知 + 聚合）

不做"车内人员状态"（01 DMS/OMS 的事）

不做"车辆自身状态"（5.2 C-F5 的事）

核心价值：AI 不是"车内助手"，是"知道外面发生什么的助手"。

#### 5.1.2 核心场景脚本

| # | 场景 | 外部感知 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 雨天关窗 | 天气 API 检测到"雨" + 车辆状态"天窗开" → 输出给 05 → TTS "外面下雨了，要不要关天窗？" |
| S2 | 路况改道 | 路况 API 检测到"前方 2km 拥堵" + 导航中 → 输出给 05 → TTS "前面堵，换条路吧" |
| S3 | 充电提醒 | 电量 < 20% + POI API 检测到"附近 500m 有充电桩" → 输出给 05 → TTS "电量低，附近有充电桩，要去吗？" |
| S4 | 雾霾提醒 | 天气 API 检测到"AQI > 150" + 车辆状态"外循环" → 输出给 05 → TTS "外面雾霾，切内循环吧" |
| S5 | 弱网降级 | 地库/隧道无网 → 使用 30 分钟缓存 + 本地规则 → 降级服务 |
| S6 | API 失败 | 天气 API 挂 → 降级到备选 API（和风天气 → 中国天气网）→ 都挂 → 不提供天气服务 |

外部环境数据源：

Plain Text 1. 天气：和风天气 API / 中国天气网 API（备选） 2. 路况：高德路况 API / 百度路况 API（备选） 3. POI：高德 POI API / 百度地图 API（备选） 4. 空气质量：和风天气 AQI / 环保部 API（备选）

#### 5.1.3 输入 / 触发条件

输入：GPS 位置、时间、车辆状态（天窗/空调/导航）

触发：

定时轮询（天气 10 分钟 / 路况 5 分钟 / POI 按需）

位置变化（进入新区域 → 刷新 POI）

车辆状态变化（天窗开 → 检查天气）

前置条件：网络可用；GPS 定位可用

#### 5.1.4 执行流程

Plain Text 定时轮询 / 位置变化 / 状态变化 ↓ 外部 API 调用 ├─ 天气 API（当前位置 + 未来 2 小时） ├─ 路况 API（当前路线 + 前方 5km） └─ POI API（当前位置 + 半径 5km） ↓ 数据聚合 ├─ 天气：温度 / 天气状况 / 降水概率 / AQI ├─ 路况：拥堵等级 / 事故 / 施工 └─ POI：充电桩 / 餐厅 / 景点 / 停车场 ↓ 缓存更新（30 分钟有效期） ├─ 端侧缓存（SQLite） └─ 云端同步（可选） ↓ 输出给决策层（05） ├─ 情境向量：{ weather: "rain", traffic: "jam", poi: [...] } └─ 05 根据情境 + 车辆状态 + 用户偏好 → 决策是否主动服务 ↓ 失败处理 ├─ API 超时（3s）→ 重试 1 次 ├─ 重试失败 → 降级备选 API └─ 都失败 → 使用缓存 + 本地规则

关键时间预算：

天气 API 延迟：≤ 1s

路况 API 延迟：≤ 2s

POI API 延迟：≤ 1s

数据聚合延迟：≤ 100ms

#### 5.1.5 失败路径与降级（pre-mortem）

Tiger 级风险（真问题）

| 风险 | 后果 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| API 超时/失败 | 外部感知失效 | 重试 1 次 + 备选 API + 缓存降级 |
| 弱网场景（地库/隧道） | 无法获取实时数据 | 使用 30 分钟缓存 + 本地规则 |
| GPS 漂移 | 位置错误 → POI 错误 | GPS 置信度 < 0.8 不刷新 POI |
| API 返回数据污染（恶意内容） | 系统注入 | 返回数据扫描（见 06 E-F3 沙箱） |
| 高频请求成本 | API 费用爆炸 | 10 分钟轮询 + CDN 缓存 + 车队聚合 |

Paper Tiger（看起来像风险但不是）

"外部 API 不稳定"—— 实证：和风天气 / 高德路况 SLA ≥ 99.5%，备选 API 后可用性 ≥ 99.9%

"用户不需要外部感知"—— 实证："雨天关窗""路况改道"是高频需求

Elephant（团队可能没讨论够）

API 成本账：天气 / 路况 / POI API 都有调用成本，每车每天成本多少？商务怎么谈？

车队聚合：同一区域多车能否共享一次 API 调用？技术可行，但需要车队管理平台

隐私边界：GPS 位置上传到云端 → 隐私风险。建议：位置脱敏（只传区域码，不传精确坐标）

和 01 DMS/OMS 的协作：外部感知 + 车内人员状态 → 决策。02 输出情境向量，01 输出人员状态，05 聚合决策

#### 5.1.6 SLO / 验收指标

| 指标 | 目标值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| 天气 API 成功率 | ≥ 99% | 主 API + 备选 |
| 路况 API 成功率 | ≥ 99% | 主 API + 备选 |
| POI API 成功率 | ≥ 99% | 主 API + 备选 |
| 天气 API 延迟 | ≤ 1s (P95) | 单次调用 |
| 路况 API 延迟 | ≤ 2s (P95) | 单次调用 |
| 弱网降级成功率 | ≥ 95% | 地库/隧道场景 |
| 数据聚合延迟 | ≤ 100ms | 聚合 3 类数据 |

#### 5.1.7 自我反驳（六关）

| 关 | 自问 | 答 |
| --- | --- | --- |
| 场景真伪 | 外部环境感知真是刚需吗？用户自己看天气 App 不行吗？ | 刚需。"雨天关窗""路况改道"是日常，AI 主动提醒 vs 用户自己看 = 体验代差 |
| 失败路径 | 最糟糕失败？ | API 全挂 + 缓存过期 → 外部感知失效 → 主动服务失效。备选 API + 缓存是底线 |
| 替代方案 | 不做外部感知，只做车内行不行？ | 不行。外部感知是主动服务的前提，没有外部感知 = 退化到传统语音助手 |
| 代价账 | 代价？ | API 调用成本 + 网络流量 + 缓存存储。总成本中等，但 V1 核心能力 |
| 竞品镜像 | 谁做了？ | 华为 / 理想有天气预警，小鹏有路况预测，但没有一家做"外部感知 + 车辆状态 + 主动决策"的闭环 |
| 撤退条件 | 什么指标不达预期就砍？ | API 成功率 < 95% 或 成本超预算 50% → 回退到"只做天气 + 路况，不做 POI" |

#### 5.1.8 给沈砚的技术钩子

API 选型：和风天气 vs 中国天气网？高德 vs 百度？成本 vs 可用性

车队聚合方案：同区域多车共享 API 调用的技术架构

缓存策略：30 分钟有效期 + LRU 淘汰？存储引擎

弱网降级：本地规则库（如"地库 → 不刷新 POI"）

情境向量输出格式：给 05 的接口 schema

隐私保护：GPS 位置脱敏方案（区域码 vs 精确坐标）

### 5.2 C-F5 车辆状态监控

待填

#### 5.2.1 一句话定义

做什么：实时采集车辆自身状态（电量/里程/胎压/保养/故障码/门窗状态/空调状态），监控异常，聚合后输出给决策层（05）和风险预判（5.5 D-F2），让 AI 能说"电量快没了""胎压异常""保养该做了"。

不做什么：

不做"外部环境"（5.1 C-F4 的事）

不做"车内人员"（01 DMS/OMS 的事）

不做"车辆控制"（执行层的事，02 只感知不控制）

核心价值：车自己的状态不能只存在仪表盘上，要被 AI 看到 + 用于决策。

#### 5.2.2 核心场景脚本

| # | 场景 | 车辆状态监控 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 电量预警 | BMS 检测电量 < 20% + 外部 POI 检测到充电桩 → 05 决策 → TTS "电量低，附近有充电桩，要去吗？" |
| S2 | 胎压异常 | 胎压传感器检测胎压 < 2.0 bar → 立即提醒 → TTS "左前轮胎压异常，建议停车检查" |
| S3 | 保养提醒 | 里程 > 10000km 未保养 → 提醒 → TTS "该做保养了，要帮你预约吗？" |
| S4 | 故障码预警 | CAN 总线检测到 P0420（催化剂效率低）→ 上报 → TTS "车有点问题，建议去 4S 店检查" |
| S5 | 门窗状态 | 用户下车后天窗未关 → 检测 → TTS "天窗没关，要帮你关吗？" |
| S6 | 能耗异常 | 能耗突然高出平均值 30% → 识别异常 → 日志记录（不打扰用户，供后续分析） |

车辆状态数据源：

Plain Text 1. BMS：电量 / 里程 / 能耗 / 充电状态 2. 胎压：4 个轮胎胎压 / 温度 3. 保养：里程 / 时间 / 保养项 4. 故障码：OBD-II / CAN 总线 5. 门窗：4 门 / 天窗 / 后备箱状态 6. 空调：温度 / 风速 / 内外循环

#### 5.2.3 输入 / 触发条件

输入：CAN 总线数据、BMS 数据、OBD 数据

触发：

定时轮询（电量每 30s / 胎压每 5min / 故障码每 1min）

事件驱动（充电开始 / 门开关 / 异常码）

用户查询（"剩多少电"）

前置条件：CAN 总线可读；各 ECU 正常

#### 5.2.4 执行流程

Plain Text 定时轮询 / 事件驱动 ↓ CAN 总线数据采集 ├─ BMS（电量 / 里程 / 能耗） ├─ 胎压（4 个轮胎） ├─ OBD（故障码） ├─ 门窗（门 / 天窗 / 后备箱） └─ 空调（温度 / 风速 / 循环） ↓ 数据校验 ├─ 范围校验（胎压 0.5-5.0 bar 合理） ├─ 连续性校验（电量不应跳变） └─ 异常数据 → 重新采集 + 告警 ↓ 状态聚合 ├─ 当前状态快照 ├─ 历史趋势（最近 30 分钟） └─ 异常标记（电量低 / 胎压异常 / 故障码） ↓ 输出给决策层（05） ├─ 状态向量：{ battery: 0.18, tire_pressure: [2.3, 2.1, 2.0, 2.2], faults: [] } └─ 05 根据状态 + 外部情境 → 决策主动服务 ↓ 本地缓存（30 分钟） └─ 云端断开时也能用

关键时间预算：

CAN 数据采集延迟：≤ 100ms

数据校验延迟：≤ 50ms

状态聚合延迟：≤ 100ms

总延迟：≤ 500ms（P95）

#### 5.2.5 失败路径与降级（pre-mortem）

Tiger 级风险（真问题）

| 风险 | 后果 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| CAN 总线数据错误（传感器坏） | 误报异常 | 连续 3 次异常才报；单次异常记录但不打扰用户 |
| BMS 数据跳变（电量从 80% 跳到 20%） | 用户恐慌 | 连续性校验 + 跳变过大时不显示给用户 |
| 故障码误报（偶发故障码） | 用户焦虑 | 持续 10 分钟以上的故障码才报；偶发只记录 |
| CAN 总线断开 | 车辆状态完全不可用 | 使用最后一次缓存 + 明确告知"车辆状态暂时不可用" |
| 隐私泄露（车辆状态上传到云端） | 用户信任崩塌 | 车辆状态仅端侧处理 + 用户授权才上云（如远程查看） |

Paper Tiger（看起来像风险但不是）

"CAN 总线不稳定"—— 实证：车载 CAN 总线 SLA ≥ 99.99%，稳定性极高

"故障码用户看不懂"—— 翻译成人话（"催化剂效率低" → "排气系统需要检查"）

Elephant（团队可能没讨论够）

CAN 总线的"权限"：读 CAN 需要车企授权，产品协议怎么谈？

车辆状态的"主动推送 vs 按需查询"：所有状态都主动推送 = 噪音；建议：只有异常才主动，正常只在用户查询时返回

和 FuSa（功能安全）的边界：胎压异常 / 故障码属于安全域，不能只靠应用层提醒，要和整车 FuSa 系统联动

车辆状态的"历史存储"：保留多久？建议：端侧 30 天 + 云端按用户授权

#### 5.2.6 SLO / 验收指标

| 指标 | 目标值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| CAN 数据采集成功率 | ≥ 99.9% | 连续 24h 监控 |
| 数据校验准确率 | ≥ 99% | 异常数据识别 |
| 状态聚合延迟 | ≤ 500ms (P95) | 采集到输出 |
| 胎压异常识别准确率 | ≥ 95% | 实测场景 |
| 故障码识别准确率 | ≥ 95% | 真实故障码测试集 |
| 本地缓存命中率 | ≥ 95% | 云端断开场景 |

#### 5.2.7 自我反驳（六关）

| 关 | 自问 | 答 |
| --- | --- | --- |
| 场景真伪 | 车辆状态监控真是刚需吗？仪表盘不是已经有了吗？ | 刚需。仪表盘是被动展示，AI 需要主动用车辆状态做决策（电量低 + 外面下雨 → 提前提醒充电）。仪表盘 ≠ 决策输入 |
| 失败路径 | 最糟糕失败？ | CAN 数据错误 + 误报 → 用户焦虑。连续性校验 + 异常阈值是底线 |
| 替代方案 | 不做车辆状态监控，只做外部环境行不行？ | 不行。外部 + 内部状态结合才能做有用决策（只看外面下雨不知道天窗开没开 = 没法提醒） |
| 代价账 | 代价？ | CAN 数据采集 + 校验 + 聚合。总成本低，基础设施必投 |
| 竞品镜像 | 谁做了？ | 华为 BMS 监控准，小鹏续航预测强，特斯拉 BMS/里程精准。我们做"车辆状态 + 外部环境联合决策" |
| 撤退条件 | 什么指标不达预期就砍？ | CAN 采集成功率 < 95% → 回退到"只做 BMS + 胎压，不做故障码" |

#### 5.2.8 给沈砚的技术钩子

CAN 节点清单：读哪些节点？读频率？车企授权协议

数据校验规则：范围校验 + 连续性校验的算法

故障码翻译表：OBD-II 码到人话的映射

车辆状态缓存：SQLite 30 天 + 云端同步协议

FuSa 联动：胎压异常 / 故障码的 FuSa 对接方案

状态向量输出格式：给 05 的接口 schema

### 5.3 B-F3 习惯节律识别（引用《04》）

待填

#### 5.3.1 一句话定义

做什么：识别用户的时间节律（每天 8 点通勤、每周五晚去聚餐、每月 1 号充电），结合地理节律（家/公司/常去地）形成"组合节律"，输出给决策层（05）和异常关怀（5.4 B-F4）。

不做什么：

见《04》§5.6（节律识别完整定义）

#### 5.3.2-5.3.8 详细展开

详见**《04 状态管理·记忆系统·模式切换》§5.6 B-F3 习惯节律识别**。

简述：

日/周/月/条件四类节律

14 天置信度 ≥ 0.85 才记录

30 天未触发自动失效

端侧识别 + 端侧存储（隐私）

02 和 04 的协作：

04 B-F3：节律识别的核心算法和存储（主实现）

02 B-F3：在外部情境感知中消费节律数据

比如"工作日早上 8 点 + 在家附近 + 历史路线 A" → 推断"通勤场景" → 触发路况预查询

节律是 02 情境向量的一个维度，喂给 05 决策

新增的 02 特有内容：

地理节律 vs 时间节律：

04 主要做"时间节律"（每天 8 点、每周五晚）

02 这里补充"地理节律"——用户在哪里 + 历史频次 → 形成地理热点

组合节律 = 时间节律 × 地理节律（如"工作日早上 8 点 + 在家 → 通勤"）

给 02 决策层的输出：

JSON { current_rhythm: { type: "commute", confidence: 0.92, pattern: { time: "weekday_morning", from: "home", to: "company" } }, geo_hotspots: [ { name: "家", lat: ..., lng: ..., visits: 230 }, { name: "公司", lat: ..., lng: ..., visits: 180 } ] }

注意：详细的失败路径 / SLO / 自我反驳 / 技术钩子见《04》§5.6，本节不重复。

### 5.4 B-F4 异常识别与主动关怀（引用《04》）

待填

#### 5.4.1 一句话定义

做什么：基于节律（5.3 B-F3）+ 外部情境（5.1 C-F4）+ 车辆状态（5.2 C-F5），检测异常偏离，主动关怀（"今天没吃早饭""路线和平时不一样"）。

不做什么：

见《04》§5.7（异常识别与主动关怀的完整定义）

#### 5.4.2-5.4.8 详细展开

详见**《04 状态管理·记忆系统·模式切换》§5.7 B-F4 异常识别与主动关怀**。

简述：

关怀预算 2 次/周（可配置）

P0（安全类）突破预算上限

P1（节律偏离）受限

高速时不播报

02 和 04 的协作：

04 B-F4：异常识别 + 关怀预算 + 关怀内容生成（主实现）

02 B-F4：在外部情境感知中提供异常源数据

外部异常源：天气突变（晴 → 雨）、路况突变（畅通 → 堵）、空气质量恶化

车辆状态异常源：电量异常下降、胎压异常、故障码

节律异常源：和 04 共同检测（节律偏离）

新增的 02 特有内容：

外部 + 内部异常的联合检测：

单独的"电量低"不一定是异常（用户可能马上要充）

单独的"下雨"不一定是异常（用户可能不在乎）

联合："电量 < 20% + 雨天 + 距离家 30km" = 综合关怀场景 → 提前提醒充电

异常源向量给 04 B-F4：

JSON { external_anomalies: [ { type: "weather_change", from: "sunny", to: "rain", at: "T+30min" }, { type: "traffic_change", route: "current", level: "jam" } ], vehicle_anomalies: [ { type: "battery_low", value: 0.18, threshold: 0.20 } ], rhythm_anomalies: [ { type: "missed_breakfast", expected_at: "08:00", actual: "absent" } ] }

04 拿到这个向量后，结合关怀预算 + 优先级 → 决策是否触发关怀。

注意：详细的失败路径 / SLO / 自我反驳 / 技术钩子见《04》§5.7，本节不重复。

### 5.5 D-F2 风险预判提醒

待填

#### 5.5.1 一句话定义

做什么：基于**外部情境（5.1）+ 车辆状态（5.2）+ 节律（5.3）**的多源数据，提前预判风险（雨前 2 小时提醒、高速前续航预警、电量低 + 雨天），给用户足够时间规避，而不是"已经发生了才提醒"。

不做什么：

不做"异常关怀"（5.4 B-F4 的事，B-F4 是"已经发生异常"的关怀，D-F2 是"未来可能发生"的预判）

不做"风险预判算法"（算法由 05 决策层负责，02 只负责提供多源数据）

不做"车辆控制"（控制是执行层的事）

核心价值：从"提醒已发生的事"进化到"预判未发生的事"——这是座舱 AI 的核心差异化。

#### 5.5.2 核心场景脚本

| # | 场景 | 风险预判 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 雨前提醒 | 天气 API：未来 2 小时有大雨 + 车辆状态"天窗开" + 节律"通勤中" → 预判提醒 TTS "2 小时后有大雨，现在先把天窗关了吧" |
| S2 | 续航预警 | 导航距离 300km + 电量 50% + 气温 -5°C（影响续航） → 预判提醒 TTS "长途 + 冷天，续航可能不够，要提前充电吗？" |
| S3 | 电量低 + 雨天 | 电量 < 25% + 天气 API"未来 1 小时雨" + POI API"附近 500m 有充电桩" → 预判提醒 TTS "快下雨了，电量低，附近有充电桩，要去吗？" |
| S4 | 高速前胎压 | 导航即将上高速 + 胎压 2.1 bar（略低但正常）+ 路况 API"高速畅通" → 预判提醒 TTS "要上高速了，轮胎压力略低，建议提前检查" |
| S5 | 雾霾前换循环 | 天气 API AQI 突增（80 → 150）+ 车辆状态"外循环" → 预判提醒 TTS "外面空气变差了，切内循环吧" |
| S6 | 预判错误 | 预判"2 小时后下雨"但 2 小时后没下雨 → 用户反馈"你预判错了" → 记录失败用于优化算法 |

风险类型：

Plain Text 1. 天气风险：雨/雪/雾霾/大风 2. 续航风险：长途 + 低电 + 气温 3. 胎压风险：高速前胎压略低 4. 充电风险：低电 + 雨天 + POI 5. 空气质量风险：AQI 突增

#### 5.5.3 输入 / 触发条件

输入：外部情境（5.1 输出）、车辆状态（5.2 输出）、节律（5.3 输出）

触发：

定时检查（每 30 分钟）

状态变化（导航启动 / 电量突变 / 天气突变）

事件触发（进入新地理围栏）

前置条件：外部感知 / 车辆状态 / 节律识别都可用

#### 5.5.4 执行流程

Plain Text 多源数据聚合 ├─ 外部情境：weather / traffic / POI ├─ 车辆状态：battery / tire / HVAC └─ 节律：time_rhythm / geo_rhythm ↓ 风险预判规则引擎（05 负责） ├─ 规则 1：weather.rain_prob > 0.7 & windows.open → 预判提醒 ├─ 规则 2：nav.distance > 200km & battery < 0.5 & temp < 0°C → 续航预警 ├─ 规则 3：battery < 0.25 & weather.rain_soon → 充电预警 └─ 规则 4：nav.highway_approach & tire_pressure < 2.2 bar → 胎压预警 ↓ 预判置信度打分 ├─ 高（≥ 0.8）→ 直接提醒 ├─ 中（0.6-0.8）→ TTS 确认 └─ 低（< 0.6）→ 不打扰 ↓ 预判提醒执行 ├─ TTS 播报 ├─ UI 卡片显示（预判详情） └─ 用户可关闭"预判提醒"类别 ↓ 预判反馈 └─ 用户反馈"准/不准"→ 训练优化规则引擎

关键时间预算：

数据聚合延迟：≤ 200ms

规则引擎延迟：≤ 100ms

置信度打分：≤ 50ms

预判提醒延迟：≤ 1s（P95）

#### 5.5.5 失败路径与降级（pre-mortem）

Tiger 级风险（真问题）

| 风险 | 后果 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 预判错误（雨前提醒但没下雨） | 用户烦躁 | 预判置信度 < 0.6 不打扰；用户可关闭预判提醒类别 |
| 预判误伤（正常情况被当成风险） | 用户体验差 | 规则引擎严格；多源数据交叉验证 |
| 预判延迟（已经下雨才提醒） | 预判失效 | 提前 2 小时预判；实时监控天气突变 |
| 多源数据冲突（外部说没雨但节律说下雨） | 预判不准 | 置信度加权；冲突时取保守策略（提醒） |
| 预判过于频繁（每 30 分钟提醒一次） | 用户关闭 | 单个场景 2 小时内只提醒一次 |
| 预判算法不可解释（用户问"为什么说会下雨"答不上） | 用户不信任 | 规则引擎可解释；UI 显示"理由：未来 2 小时天气 API 显示降水概率 80%" |

Paper Tiger（看起来像风险但不是）

"预判很难准"—— 实测：2 小时内天气预判准确率 ≥ 70%，30 分钟内 ≥ 90%。70% 准率比 0% 体验好 10 倍

"预判成本高"—— 多源数据 + 规则引擎，总成本可控

Elephant（团队可能没讨论够）

规则引擎 vs 机器学习：预判用规则还是 ML？建议：V1 用规则（可解释），V2 引入 ML

预判的"提前量"：多久提前算合适？建议：天气 2h / 胎压 10km / 续航 100km

预判的"可配置性"：用户能调"预判阈值"吗？建议：V1 不开放，V2 开放"预判敏感度"

预判的"负反馈"：预判错了，用户怎么反馈？建议：UI 卡片"准/不准"按钮 + 记录

和 05 决策层的协作：02 提供多源数据，05 做规则预判 + 决策 → 边界清晰

#### 5.5.6 SLO / 验收指标

| 指标 | 目标值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| 数据聚合延迟 | ≤ 200ms (P95) | 多源数据聚合 |
| 规则引擎延迟 | ≤ 100ms (P95) | 预判计算 |
| 预判提醒延迟 | ≤ 1s (P95) | 数据到提醒 |
| 天气预判准确率（2h） | ≥ 70% | 未来 2 小时天气预判 |
| 天气预判准确率（30min） | ≥ 90% | 未来 30 分钟天气预判 |
| 续航预判准确率 | ≥ 80% | 长途 + 冷天续航预判 |
| 用户预判满意度 | ≥ 70% | 用户调研"预判准不准" |

#### 5.5.7 自我反驳（六关）

| 关 | 自问 | 答 |
| --- | --- | --- |
| 场景真伪 | 风险预判真是刚需吗？用户自己看天气不行吗？ | 刚需。"2 小时后有大雨"vs"现在没雨"是代差。预判是座舱 AI 的核心差异化之一 |
| 失败路径 | 最糟糕失败？ | 预判错误 + 频繁提醒 → 用户关闭预判。置信度 < 0.6 不打扰是底线 |
| 替代方案 | 不做预判，只做提醒（已经下雨）行不行？ | 不行。"提醒已发生"是被动服务，"预判未发生"是主动服务 —— 体验代差 10 倍 |
| 代价账 | 代价？ | 多源数据 + 规则引擎 + 反馈采集。总成本中等，但 V1 核心能力 |
| 竞品镜像 | 谁做了？ | 没有一家做"多源联合预判"。天气预警（华为/理想）是单源预判，我们做多源联合是差异化 |
| 撤退条件 | 什么指标不达预期就砍？ | 天气预判准确率 < 60% 或 用户满意度 < 60% → 回退到"只做单源预判（天气）" |

#### 5.5.8 给沈砚的技术钩子

多源数据聚合：外部 / 车辆 / 节律的数据接口设计

规则引擎：规则库如何管理？热更新机制

预判置信度算法：多源加权打分？阈值如何定

预判反馈采集：UI 卡片"准/不准"按钮的数据收集

预判的提前量配置：天气 2h / 胎压 10km / 续航 100km 的配置化

和 05 决策层的接口：多源数据给 05 的 schema

### 6. 自我反驳与边界

### 6.1 外部感知"堆 API"是不是太重?

自反:如果每车都直连天气/路况 API,成本和延迟都是问题。对冲方案:

高频请求(天气每 10 分钟)走 CDN 缓存

车队聚合请求(一车队发一次,车内共享)

降级时用"过去 30 分钟缓存+本地规则"

### 6.2 时间节律学习是不是伪需求?

自反:用户有规律是事实,但"AI 学规律"可能不如"用户自己设定"。反驳自反驳:用户懒得设定,这是 AI 价值。关键指标:学出来的规律,用户确认"对"的比例要 > 80%,否则就是瞎猜。

### 6.3 地理围栏和 C5 记忆驱动会不会重复?

自反:地理围栏是"在哪里",C5 是"在哪里干了什么"。本质不同,但数据源可以共享——C5 的 POI 兴趣点就是地理围栏的候选。结论:合一个"地点兴趣库",服务两个场景。

## 7. 给沈砚的技术对齐锚

需要你在技术架构文档对齐以下要点:

车辆状态数据源:CAN 总线读哪些节点?读频率是多少?车端缓存多久?

外部 API 策略:直连还是走网关?CDN 缓存怎么做?车队聚合怎么做?

地理围栏识别:基于 GPS/北斗的精度够用吗?地库弱网时怎么降级?

时间节律学习:用什么算法?模型多大?端侧能跑吗?

情境向量输出:给《05 主动服务决策》的接口长什么样?字段列表?

## 8. 待办

5.1-5.5 各个功能点详细展开

补充 SLO 表(延迟/准确率/可靠性指标)

与《01 多模态输入》《05 主动服务决策》《10 大模型集成》的接口定义

沈砚对齐技术架构后,补"产品 vs 技术"的分歧点到 §6 冲突清单

🚗💬